产品质量监督抽查实施细则

2020年新疆生产建设兵团危险化学品

产品质量监督抽查实施细则

2020-09 - 发布                                       2020-09-  实施

新疆生产建设兵团市场监督管理局

2020年新疆生产建设兵团危险化学品

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽样地点及型号或规格

抽样地点为新疆生产建设兵团辖区内危险化学品生产企业，在成品库房或成品储罐、储槽或管线随机抽取企业自检合格的产品。非企业自检合格产品、有出口合同产品、“试制品”或“处理品”标识的产品均不属于此次抽样对象。抽样型号规格应符合不同产品标准的规定，抽取样品应为同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

1.2 抽样方法、基数及数量

抽样方法、数量及抽样基数按产品标准规定执行。详见实施方案。随机抽取同一批次的有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2检验依据

2.1产品种类、检验项目及检验方法

本细则规定的危险化学品是指化学品中具有易燃、易爆、有毒、有害及有腐蚀等特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损坏的产品，此次抽查产品种类共计25个，生产许可证管理产品要进行现场生产条件检查，具体产品种类、检验项目及检验方法见表1。

表1 产品种类、检测项目及检验方法

| 序号 | 产品名称 | 检测项目 | 判定依据 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 工业用 氢氧化钠 | 氢氧化钠 | GB/T209 | GB/T4348.1 | ★ |  |
|  |  | 碳酸钠 |  | GB/T4348.1或GB/T7698 |  | ★ |
|  |  | 氯化钠 |  | GB/T4348.2或GB/T11213.2 |  | ★ |
|  |  | 三氧化二铁 |  | GB/T4348.3 |  | ★ |
|  |  | 外观 |  | GB/T209 |  | ★ |
| 2 | 高纯氢氧化钠 | 氢氧化钠（以NaOH计） | GB/T 11199 | GB/T 4348.1或GB/T 11213.1和GB/T 7698 | ★ |  |
|  |  | 碳酸钠（以Na2CO3计） |  | GB/T 7698 |  | ★ |
|  |  | 氯化钠（以NaCl计） |  | GB/T 11213.2 |  | ★ |
|  |  | 三氧化二铁（以Fe2O3计） |  | GB/T 4348.3 |  | ★ |
|  |  | 二氧化硅（以SiO2计） |  | GB/T 11213.4 |  | ★ |
|  |  | 氯酸钠（以NaClO3计） |  | GB/T 11200.1 |  | ★ |
|  |  | 硫酸钠（以Na2SO4计） |  | GB/T 11213.5或GB/T11213.6 |  | ★ |
|  |  | 三氧化二铝（以Al2O3计） |  | GB/T 11200.2 |  | ★ |
|  |  | 氧化钙（以CaO计） |  | GB/T 11200.3 |  | ★ |
|  |  | 外观 |  | GB/T 11199 |  | ★ |
| 3 | 化纤用 氢氧化钠 | 氢氧化钠（以NaOH计） | GB/T 11212 | GB/T 4348.1或GB/T 11213.1 | ★ |  |
|  |  | 碳酸钠（以Na2CO3计） |  | GB/T 4348.1或GB/T 7698 |  | ★ |
|  |  | 氯化钠（以NaCl计） |  | GB/T 11213.2 |  | ★ |
|  |  | 三氧化二铁（以Fe2O3计） |  | GB/T 4348.3或HG/T 3942 |  | ★ |
|  |  | 钙（以Ca计） |  | GB/T 11212 |  | ★ |
|  |  | 二氧化硅（以SiO2计） |  | GB/T 11213.4或HG/T 3942 |  | ★ |
|  |  | 硫酸钠（以Na2SO4计） |  | GB/T 11213.5 |  | ★ |
|  |  | 铜（以Cu计） |  | GB/T 11213.7或HG/T 3942 |  | ★ |
|  |  | 外观 |  | GB/T 11212 |  | ★ |
| 4 | 工业用 合成盐酸 | 总酸度（以HCl计）的质量分数 | GB/T 320 | GB/T 320 | ★ |  |
|  |  | 铁（以Fe计）的质量分数 |  |  |  | ★ |
|  |  | 灼烧残渣的质量分数 |  |  |  | ★ |
|  |  | 游离氯(以Cl计)的质量分数 |  |  |  | ★ |
|  |  | 砷的质量分数 |  |  |  | ★ |
|  |  | 硫酸盐(以SO42-计)的质量分数 |  |  |  | ★ |
|  |  | 外观 |  |  |  | ★ |
| 5 | 高纯盐酸 | 总酸度(以HCl计) | HG/T 2778 | GB/T 320 | ★ |  |
|  |  | 钙(以Ca计) |  | HG/T 2778 |  | ★ |
|  |  | 镁(以Mg计) |  | HG/T 2778 |  | ★ |
|  |  | 铁(以Fe计) |  | HG/T 2778 |  | ★ |
|  |  | 蒸发残渣 |  | HG/T 2778 |  | ★ |
|  |  | 游离氯 |  | GB/T 320 |  | ★ |
|  |  | 外观 |  | HG/T 2778 |  | ★ |
| 6 | 副产盐酸 | 总酸度(HCl) | HG/T 3783 | GB/T 320 | ★ |  |
|  |  | 重金属（以Pb计） |  | HG/T 3783 |  | ★ |
|  |  | 外观 |  | HG/T 3783 |  | ★ |
| 7 | 次氯酸钠 溶液 | 有效氯(以Cl计) | GB/T 19106 | GB/T 19106 | ★ |  |
|  |  | 游离碱(以NaOH计) |  |  |  | ★ |
|  |  | 铁(Fe) |  |  |  | ★ |
|  |  | 重金属(以Pb计) |  |  |  | ★ |
|  |  | 砷(As) |  |  |  | ★ |
|  |  | 外观 |  |  |  | ★ |
| 8 | 工业用甲醇 | 色度 | GB/T 338 | GB/T 3143 |  | ★ |
|  |  | 密度 |  | GB/T 338 | ★ |  |
|  |  | 沸程(0℃，101.3kPa) |  | GB/T 7534 | ★ |  |
|  |  | 高锰酸钾试验 |  | GB/T 6324.3 |  | ★ |
|  |  | 水混溶性试验 |  | GB/T 6324.1 |  | ★ |
|  |  | 水 |  | GB/T 6283 |  | ★ |
|  |  | 酸（以HCOOH计）或碱（以NH3计） |  | GB/T 338 |  | ★ |
|  |  | 羰基化合物（以HCHO计） |  | GB/T 6324.5 |  | ★ |
|  |  | 蒸发残渣 |  | GB/T 6324.2 |  | ★ |
|  |  | 硫酸洗涤试验 |  | GB/T 338 |  | ★ |
|  |  | 性状 |  | GB/T 338 |  | ★ |
| 9 | 工业硫化钠 | 硫化钠（Na2S） | GB/T 10500 | GB/T 10500 | ★ |  |
|  |  | 亚硫酸钠（Na2SO3） |  | GB/T 10500 |  | ★ |
|  |  | 硫代硫酸钠（Na2S2O3） |  | GB/T 10500 |  | ★ |
|  |  | 铁(Fe) |  | GB/T 10500和GB/T 3049 |  | ★ |
|  |  | 碳酸钠 |  | GB/T 10500 |  | ★ |
|  |  | 水不溶物 |  | GB/T 10500 |  | ★ |
|  |  | 外观 |  | GB/T 10500 |  | ★ |
| 10 | 工业硫磺 | 硫（S）（以干基计） | GB/T 2449.1 | GB/T 2449.1 | ★ |  |
|  |  | 水分 |  |  |  | ★ |
|  |  | 灰分（以干基计） |  |  |  | ★ |
|  |  | 酸度(以H2SO4计)(以干基计) |  |  |  | ★ |
|  |  | 有机物(以C计)(以干基计) |  |  |  | ★ |
|  |  | 砷(As)（以干基计） |  |  |  | ★ |
|  |  | 铁(Fe)（以干基计） |  |  |  | ★ |
|  |  | 筛余物 |  |  |  | ★ |
|  |  | 外观 |  |  |  | ★ |
| 11 | 工业用1,4-丁二醇 | 外观 | GB/T 24768 | GB/T 24768 |  | ★ |
|  |  | 1,4-丁二醇 |  | GB/T 24768 | ★ |  |
|  |  | 色度 |  | GB/T 3143 |  | ★ |
|  |  | 水 |  | GB/T 6283 |  | ★ |
| 12 | 工业用乙二醇 | 外观 | GB/T 4649 | GB/T 4649 |  | ★ |
|  |  | 乙二醇 |  | GB/T 14571.2 | ★ |  |
|  |  | 二乙二醇 |  | GB/T 14571.2 |  | ★ |
|  |  | 色度(铂-钴) |  | GB/T 4649 |  | ★ |
|  |  | 密度(20℃) |  | GB/T 4649 |  | ★ |
|  |  | 沸程(在0℃，0.10133 MPa) |  | GB/T 7534或SH/T 1053 | ★ |  |
|  |  | 水分 |  | SH/T 1055或GB/T 6283 |  | ★ |
|  |  | 酸度(以乙酸计) |  | GB/T 14571.1 |  | ★ |
|  |  | 铁含量 |  | GB/T 3049 |  | ★ |
|  |  | 灰分 |  | GB/T 4649 |  | ★ |
|  |  | 醛含量(以甲醛计) |  | GB/T 14571.3 |  | ★ |
|  |  | 紫外透光率 |  | GB/T 14571.4 |  | ★ |
| 13 | 工业正丁醇 | 外观 | GB/T 6027 | GB/T 6027 |  | ★ |
|  |  | 色度 |  | GB/T 3143 |  | ★ |
|  |  | 密度(ρ20) |  | GB/T 6027和GB/T 4472 |  | ★ |
|  |  | 沸程(0℃，101.325 kPa)(包括117.7℃) |  | GB/T 6027和GB/T 7534 | ★ |  |
|  |  | 正丁醇含量 |  | GB/T 6027 | ★ |  |
|  |  | 硫酸显色试验 |  | GB/T 6027 |  | ★ |
|  |  | 酸度(以乙酸计) |  | GB/T 6027 |  | ★ |
|  |  | 水分 |  | GB/T 6283 |  | ★ |
|  |  | 蒸发残渣 |  | GB/T 6324.2 |  | ★ |
| 14 | 煤沥青 | 软化点 | GB/T 2290 | GB/T2294 | ★ |  |
|  |  | 甲苯不溶物含量 |  | GB/T2292 |  | ★ |
|  |  | 喹啉不溶物 |  | GB/T2293 |  | ★ |
|  |  | 结焦值 |  | GB/T 8727 |  | ★ |
|  |  | 灰分 |  | GB/T2295 |  | ★ |
|  |  | 水分 |  | GB/T2288 |  | ★ |
| 15 | 焦化萘 | 萘含量（质量分数）或结晶点（任选其一） | GB/T 6699 | GB/T 6699或GB/T 3069.2 | ★ |  |
|  |  | 不挥发物（质量分数） |  | GB/T 6701 |  | ★ |
|  |  | 灰分（质量分数） |  | GB/T 2295 |  | ★ |
|  |  | 酸洗比色 |  | GB/T 6702 |  | ★ |
|  |  | 外观 |  | GB/T 6699 |  | ★ |
| 16 | 粗苯 | 密度（20℃） | YB/T 5022 | GB/T 2281 | ★ |  |
|  |  | 馏程（大气压101.3kPa） |  | GB/T 2282 | ★ |  |
|  |  | 水分 |  | YB/T 5022 |  | ★ |
|  |  | 三苯的含量（质量分数） |  | GB/T 30053或YB/T 5022 |  | ★ |
|  |  | 硫 |  | YB/T 5022 |  | ★ |
|  |  | 氯 |  | YB/T 5022 |  | ★ |
|  |  | 外观 |  | YB/T 5022 |  | ★ |
| 17 | 煤焦油 | 密度(ρ20) | YB/T 5075 | GB/T 2281 | ★ |  |
|  |  | 水分 |  | GB/T 2288 |  | ★ |
|  |  | 灰分 |  | GB/T 2295 |  | ★ |
|  |  | 黏度(E80) |  | GB/T 24209 | ★ |  |
|  |  | 甲苯不溶物（无水基） |  | GB/T 2292 |  | ★ |
|  |  | 萘含量（无水基） |  | YB/T 5078 |  | ★ |
| 18 | *液体无水氨 | 氨含量 | GB/T 536 | GB/T 8570.2 | ★ |  |
|  |  | 残留物含量 |  | GB/T 8570.3/ GB/T 8570.4 |  | ★ |
|  |  | 外观 |  | GB/T 536 |  | ★ |
|  |  | 水分 |  | GB/T 8570.5 |  | ★ |
|  |  | 油含量 |  | GB/T 8570.6 |  | ★ |
|  |  | 铁含量 |  | GB/T 8570.7 |  | ★ |
| 19 | *工业氧 | 氧(O2)含量(体积分数) | GB/T 3863 | GB/T 3863 | ★ |  |
|  |  | 水(H2O) |  |  |  | ★ |
| 20 | *工业氮 | 氮气(N2)纯度(体积分数) | GB/T 3864 | GB/T 3864 | ★ |  |
|  |  | 氧(O2)含量(体积分数) |  |  |  | ★ |
|  |  | 游离水 |  |  |  | ★ |
| 21 | *工业用液氯 | 氯的体积分数 | GB/T 5138 | GB/T 5138 | ★ |  |
|  |  | 水分的质量分数 |  |  |  | ★ |
|  |  | 三氯化氮的质量分数 |  |  |  | ★ |
|  |  | 蒸发残渣的质量分数 |  |  |  | ★ |
| 22 | *溶解乙炔 | 乙炔的体积分数 | GB 6819 | GB 6819 | ★ |  |
|  |  | 磷化氢、硫化氢试验 |  |  | ★ |  |
| 23 | 碳化钙(电石) | 发气量（20℃，101.3kPa） | GB/T 10665 | GB/T 10665 | ★ |  |
|  |  | 乙炔中磷化氢的体积 分数 |  |  |  | ★ |
|  |  | 乙炔中硫化氢的体积 分数 |  |  |  | ★ |
| 24 | *工业用甲醛溶液 | 密度 | GB/T 9009 | GB/T 4472 | ★ |  |
|  |  | 甲醛 |  | GB/T 9009 | ★ |  |
|  |  | 酸（以HCOOH计） |  | GB/T 9009 |  | ★ |
|  |  | 铁 |  | GB/T 3049 |  | ★ |
|  |  | 甲醇 |  | GB/T 9009 |  | ★ |
|  |  | 色度 |  | GB/T 9009 |  | ★ |
|  |  | 外观 |  | GB/T 9009 |  | ★ |
| 25 | *工业液体二氧化碳 | 二氧化碳含量(体积分数) | GB/T 6052 | GB/T6052 | ★ |  |
|  |  | 油分 |  | GB/T6052 |  | ★ |
|  |  | 一氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物 |  | GB/T6052 |  | ★ |
|  |  | 气味 |  | GB/T6052 |  | ★ |
|  |  | 水分露点 |  | GB/T 5832.2 | ★ |  |
|  |  | 游离水 |  | GB/T6052 |  | ★ |
| 注：当产品存在不同的型号规格及等级划分时，检验项目有所不同，应依据产品标准规定按照本表的排序选择相应的项目进行检测。鉴于危险化学品的产品特性及运输安全，带*产品做现场检验。 a：重要质量项目——指直接涉及人体健康、使用安全的指标。 b：一般质量项目——产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。 |  |  |  |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3 判定规则

3.1依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 6819          溶解乙炔（强制性）

GB/T 209         工业氢氧化钠

GB/T 320         工业用合成盐酸

GB/T 338         工业用甲醇

GB/T 536         液体无水氨

GB/T 2290        煤沥青

GB/T 2449.1      工业硫磺

GB/T 3863        工业氧

GB/T 3864        工业氮

GB/T 4649        工业用乙二醇

GB/T 5138        工业用液氯

GB/T 6027        工业正丁醇

GB/T 6052        工业液体二氧化碳

GB/T 6678        化工产品采样总则

GB/T 6679        固体化工产品采样通则

GB/T 6680        液体化工产品采样通则

GB/T 6699        焦化萘

GB/T 9009        工业用甲醛溶液

GB/T 10500       工业硫化钠

GB/T 10665       碳化钙(电石)

GB/T 11199       高纯氢氧化钠

GB/T 11212       化纤用氢氧化钠

GB/T 19106       次氯酸钠溶液

GB/T 24768       工业用1,4-丁二醇

HG/T 2778        高纯盐酸

HG/T 3783        副产盐酸

YB/T 5022        粗苯

YB/T 5075        煤焦油

相关引用检测方法标准见表1。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格，其中，当产品存在A类项目不符合时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：
4.1市场监管部门负责接收、审核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。
4.2检测机构通知异议申请人相关复检的安排。
4.3检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。
4.4市场监管部门将复检相关文书递送异议申请人。