附件

兵团其他食品（甜叶菊多酚）生产许可审查

方案（试行）（征求意见稿）

第一章  总  则

- 第一条  为规范兵团辖区其他食品（甜叶菊多酚）的生产许可审查工作，依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《食品生产许可管理办法》《食品生产许可审查通则》（以下简称“审查通则”）以及国家卫健委关于甜叶菊多酚等20种“三新食品”的公告（2025年第1号）等有关法律法规、规章和相关食品安全国家标准的规定，制定本方案。

- 本方案应与《审查通则》结合使用，适用于兵团辖区市场监管部门组织对其他食品（甜叶菊多酚）的生产许可审查工作。

- 第二条  本方案中所称甜叶菊多酚是指以菊科甜菊属植物甜叶菊的叶为原料，经乙醇提取、过滤、纯化、浓缩、干燥等工艺制成。

- 第三条  甜叶菊多酚的申证类别为其他食品，类别名称为其他食品。生产许可类别、类别编号、类别名称、品种明细见表1。

- 表1甜叶菊多酚生产许可类别目录列表

| 申证类别 | 类别编号 | 类别名称 | 品种明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他食品 | 3101 | 其他食品 | 其他食品：甜叶菊多酚 |

- 第四条  不得以分装方式生产甜叶菊多酚。仅有包装场地、工序、设备，没有完整的生产条件，不予生产许可。

- 第五条  本方案中引用的文件、标准通过引用成为本方案的内容。凡是引用的文件、标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本方案。

第二章  生产场所

第六条  企业选址及厂区环境、厂房和车间设计布局、建筑内部结构与材料应当符合《审查通则》和《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881）的相关规定。

- 第七条  企业应当具备与产品特点、生产工艺和生产能力相适应的厂房和车间。生产车间一般包括原辅料预处理区、提取区、过滤区、纯化（分离）区、浓缩区、干燥区、包装区等。辅助设施包括检验室、原辅料仓库、包装材料仓库、成品仓库等。

- 第八条  生产车间应当根据工艺流程和防止交叉污染的要求划分为清洁作业区、准清洁作业区和一般作业区。不同洁净级别作业区之间应进行有效的物理隔离，防止交叉污染。甜叶菊多酚生产车间作业区具体划分参考表2。

- 表2甜叶菊多酚生产车间作业区划分表

| 产品名称 | 清洁作业区 | 准清洁作业区 | 一般作业区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甜叶菊多酚 | 喷雾干燥后的出粉口区域、内包装车间 | 提取区、浸泡区、过滤区、纯化（分离）区、浓缩区、干燥区 | 原辅料仓库、原料预处理区、提取投料区、包装材料仓库、成品仓库及外包装车间等 |

第九条  生产车间环境控制原则上应防止或减少微生物的污染和生长繁殖，满足产品控制要求。准清洁作业区和清洁作业区应相对密闭，清洁作业区应安装高效空气净化设备及空气消毒设施。清洁作业区应参照《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881）附录《食品加工过程的微生物监控程序指南》，合理制定卫生监控要求。

- 第十条  原辅料、半成品、成品仓库应当符合《审查通则》的相关要求，储存温度和湿度应满足标签标示要求，必要时应设具备温度监控设施的冷藏（冻）库。原辅料、半成品、成品、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所或区域。同一仓库贮存性质不同物品时，应适当分离或分隔（如分类、分架、分区存放等），并有明显的标识。

- 乙醇存贮区应符合危险化学品贮存的相关规定，严禁与氧化剂、酸类等禁忌物混存。

- 设备设施

- 生产场所应当根据生产工艺设置相应的供排水、清洁消毒、废弃物存放、个人卫生、通风、照明、温控、检验、仓储等设备设施，各设备设施应符合《审查通则》和《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881）的相关规定。生产车间应根据需要使用防爆电机、防爆灯具和开关，并安装安全防护罩。

第十二条  生产场所或生产车间入口处应设置更衣室，并配置足够数量的非手动式洗手、干手和消毒设施、换鞋（穿戴鞋套）或工作鞋靴消毒设施。临近洗手设施的显著位置应标示简明易懂的洗手方法。清洁作业区入口应设置二次更衣室、洗手和干手及消毒设施，换鞋（穿戴鞋套）或工作鞋靴消毒设施，并设置洁净服存放及消毒设施等。

- 第十三条  企业应具有与生产产品品种、数量相适应的生产设备设施，性能和精度应满足生产要求，便于操作、清洁、维护。甜叶菊多酚常规生产设备见表3。

- 表3甜叶菊多酚常规生产设备

| 产品名称 | 生产设备 | 生产设备要求 |
| --- | --- | --- |
| 甜叶菊多酚 | 原料预处理设备（分筛设备） | 应与生产能力和工艺要求相匹配 |
|  | 提取设备（提取罐） |  |
|  | 过滤设备（隔膜压滤机或板框过滤机、膜机、糖液罐） |  |
|  | 纯化设备（树脂柱、糖液罐） |  |
|  | 浓缩设备（膜机、纯电蒸发器、糖液罐） |  |
|  | 干燥设备（喷雾干燥机） |  |
|  | 包装设备（上料机、震荡筛、粉碎机、混合机、包装机、喷码设备或日期标注设备） | 应有质量计量设备 |
|  | 在线或成品金属检测设备（X光异物监控设备或金属检测设备） | 保证产品不含金属或其他异物 |
| 注：本表所列设备为常规生产设备，企业可根据实际生产情况优化调整 |  |  |

- 第十四条  与原料、半成品、成品直接接触的设备与器具，应当使用无毒、无味、抗腐蚀、不易脱落的材料制作，并应易于清洁和保养，在正常生产条件下不会与食品、清洁剂和消毒剂发生反应，并应保持完好无损。

- 第十五条  食品加工用水的水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）的规定。食品加工用水与其他不与食品接触的用水应以完全分离的管路输送，各管路系统应明确标识内容物名称和流向以便区分，避免交叉污染。

- 第十六条  用于监测、控制、记录的设备，如压力表、温度计、记录仪等，应定期检定、校准、维护，确保准确有效。对温度、时间等有控制要求的生产过程，应严格进行控制和记录。

- 第十七条  企业应按照产品执行标准规定的检验项目进行检验。自行检验的，应具备与所检验项目相适应的检验设备、试剂和检验能力。检验室应当布局合理，检验设备的数量、性能、精度等应当满足相应的检验需求，检验仪器设备应按期检定或校准。甜叶菊多酚常规检验项目及常用检验设备见表4。

- 表4甜叶菊多酚常规检验项目及常用检验设备

| 产品名称 | 检验项目 | 检验设备设施 |
| --- | --- | --- |
| 甜叶菊多酚 | 感官要求 | 白瓷盘、目测、鼻嗅等 |
|  | 总多酚（以没食子酸计） | 紫外可见分光光度计、分析天平（0.1mg） |
|  | 水分 | 电热恒温干燥箱、干燥器（内附有效干燥剂）、分析天平（0.1mg） |
|  | 灰分 | 高温炉（最高使用温度≥950℃）、 分析天平（0.1mg）、瓷坩埚、干燥器（内有干燥剂）、电炉等 |
|  | 铅 | 原子吸收光谱仪、分析天平（0.1mg）等 |
|  | 砷 | 原子荧光光谱仪、分析天平（0.1mg）等 |
|  | 菌落总数 | 洁净工作台、灭菌箱、灭菌锅、天平（0.1g）、恒温培养箱、生化培养箱、恒温水浴锅、均质器、放大镜或/和菌落计数器、超净工作台等 |
|  | 大肠菌群 |  |
|  | 霉菌和酵母 |  |
|  | 沙门氏菌 |  |
|  | 金黄色葡萄球菌 |  |
| 注：本表所列检验设备设施为常规检验项目所对应的设备设施，企业可根据产品类别及生产过程风险控制情况确定检验项目，配备相应的检验设备设施。 |  |  |

- 第四章  设备布局和工艺流程

- 第十八条  生产设备应当按照工艺流程有序排列，合理布局，便于清洁、消毒和维护保养，避免交叉污染。

- 第十九条  企业应当通过危害分析方法确定影响食品安全的关键环节，制定工艺规程等工艺文件，实施质量控制，制定操作规程，进行有效监控并记录各项控制指标或参数。企业可根据实际生产情况优化调整，但其工艺流程必须科学合理，符合相关规定。

第五章  人员管理

- 第二十条  企业应当依法配备与企业规模、食品类别、风险等级、管理水平、安全状况等相适应的食品安全总监、食品安全员等食品安全管理人员和食品安全专业技术人员，明确其岗位职责。

- 企业负责人、食品安全总监、食品安全员应符合《食品生产经营企业落实食品安全主体责任监督管理规定》。

- 第二十一条  食品安全专业技术人员应与岗位要求相适应，掌握产品生产工艺操作规程，熟练操作生产设备设施，人员数量应满足企业生产需求。其中检验人员应具有食品检验相关专业知识，经培训合格后上岗。

- 第二十二条  应建立培训与考核制度。应根据不同岗位的实际需求，制定和实施食品安全年度培训计划并进行考核，做好培训和考核记录。培训内容至少应包括食品安全知识等，并与岗位要求相适应。检验人员培训计划应包括专业知识、专业技能以及有关生物、化学安全和防护等。

- 第二十三条  应建立食品加工人员健康管理制度，建立人员健康检查记录。直接接触食品的人员应持有效的健康证明上岗。患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

第六章  管理制度

第二十四条  企业应建立并执行食品安全管理制度。各项制度应符合《中华人民共和国食品安全法》《审查通则》《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881）等相关法律法规及国家标准的要求。

- 第二十五条  建立并执行采购管理及进货查验记录制度，规定食品原料、食品添加剂（食品加工助剂）和食品相关产品的验收标准。生产所需的原辅料及相关包材等须符合相应的国家法律法规、标准及相关规定的要求。应定期对供应商进行审核评估，与供应商签订的合同中应明确双方承担的食品安全责任。

- 采用进口原辅料的生产企业，应审核进口原辅料供应商、贸易商的资质证明文件、质量标准、每批原辅料出入境检验检疫部门出具的相关合格证明材料。

第二十六条  建立并执行生产过程控制管理制度，对食品生产全过程进行控制，设立食品安全关键环节的控制措施，确保生产工艺及产品质量符合产品执行标准和国务院卫生行政部门公告等规定。

- 第二十七条  建立并执行检验管理制度。制度内容应包括原料、半成品、成品出厂和型式检验的管理规定，确保产品符合食品安全标准要求。执行标准规定出厂检验要求及项目时，应按标准规定执行；当执行标准未规定出厂检验要求及项目时，企业应当综合考虑产品特性、工艺特点、原料控制等因素确定检验项目和检验频次。产品出厂检验项目至少应包括：感官要求、总多酚（以没食子酸计）、水分、灰分、菌落总数、大肠菌群等。

- 自行检验的企业应具有开展原料检验、半成品检验、成品出厂检验规定项目的检验能力。不能自行检验的，应委托具有合法资质的检验机构进行检验，并妥善保存检验报告。

- 第二十八条  建立并执行出厂检验记录制度。应查验出厂食品的检验合格证明和安全状况，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或生产批号、保质期、检验合格证明编号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后6个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于2年。

- 第二十九条  建立并执行产品留样制度。每批产品均应留样，留样数量应满足复检要求。贮存产品留样的场所应满足产品贮存条件要求。留样应保存至保质期满并有记录。对过期产品应进行科学处置，如实、完整记录留样及过期产品处置相关信息。

- 第三十条  建立并执行食品安全追溯制度，对生产中采购、加工、贮存、检验、销售等环节详细记录，确保产品从原料采购到产品销售的所有环节都可进行有效追溯。

- 第三十一条  建立并执行食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行检查评价，并根据自查结果采取相应的处理措施。

- 建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。企业应当按照《食品生产经营企业落实食品安全主体责任监督管理规定》的要求，建立基于食品安全风险防控的动态管理机制，结合企业实际，制定食品安全风险管控清单，落实自查要求，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。

- 第三十二条  建立并执行不合格品管理及不安全食品召回制度。在验收和生产过程中发现的不合格原料、半成品和成品应当进行标识，明确贮存要求和处置措施，并如实、准确记录。企业应对召回的食品采取补救、无害化处置、销毁等措施，如实记录召回和处置情况，并向所在地县级市场监管部门报告。

- 第三十三条  建立并执行文件管理制度。对文件应进行有效管理，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。

- 第三十四条  建立并执行记录管理制度。除《审查通则》规定的记录外，还应包括：供应商评价记录、合格供应商名单、食品添加剂（食品加工助剂）使用记录、生产投料及各关键控制工序记录、不合格原辅料、半成品及成品处置记录、食品安全自查记录等。记录内容应完整、真实，确保对产品从原料采购到产品销售的所有环节都可进行有效追溯。记录（包括电子记录）保存时间不得少于产品保质期满后6个月，没有明确保质期的，保存期限不得少于2年。

第七章  试制产品检验

- 第三十五条  企业按所申报甜叶菊多酚的执行标准，从同一批次、同一品种的试制产品中抽取样品进行检验，检验项目应按产品执行标准和国务院卫生行政部门的相关公告要求进行。企业应对检验报告的真实性负责。

第八章  附  则

- 第三十六条  本方案由兵团市场监督管理局负责解释。

- 第三十七条  本方案自印发之日起施行，有效期为2年。

- 第三十八条  本方案执行过程中，国家市场监督管理总局制定发布相关文件规定后，本方案自行废止。

- 附件：国家卫健委关于甜叶菊多酚等20种“三新食品”的公告（2025年第1号）

附件

关于甜叶菊多酚等20种“三新食品”的公告

2025年 第1号

根据《中华人民共和国食品安全法》规定，审评机构组织专家对甜叶菊多酚等5种物质申请作为新食品原料，二丁基羟基甲苯（BHT）等8种物质申请作为食品添加剂新品种，聚异丁烯等7种物质申请作为食品相关产品新品种的安全性评估材料进行审查并通过。

特此公告。

国家卫生健康委

2025年1月27日

附件1

甜叶菊多酚等5种新食品原料

一、甜叶菊多酚

| 中文名称 | 甜叶菊多酚 |
| --- | --- |
| 英文名称 | Stevia polyphenols |
| 基本信息 | 来源：菊科甜菊属植物甜叶菊（Stevia rebaudiana Bertoni）的叶 |
| 生产工艺简 述 | 以甜叶菊的叶为原料，经乙醇提取、过滤、 纯化、浓缩、干燥等工艺制成。 |
| 推荐食用量 | ≤500毫克/天（以总多酚含量40g/100g计，超过该含量的按照实际含量折算） |
| 其他需要说明的情况 | 1.使用范围和最大使用量：乳及乳制品（调制乳和风味发酵乳0.5g/kg，调制乳粉按照冲调后液体质量折算，干酪、再制干酪、干酪制品、炼乳按照生乳原料倍数折算），饮料类（液体饮料≤50mL包装5g/kg，51-500mL包装0.5g/kg，固体饮料按照冲调后液体质量折算），果冻（8g/kg），可可制品、巧克力和巧克力制品（包括代可可脂巧克力及制品）（8g/kg），糖果（25g/kg），冷冻饮品（5g/kg），酒类（2.5g/kg），蜜饯（5g/kg）。 2.婴幼儿、孕妇和哺乳期妇女不宜食用，标签、说明书应当标注不适宜人群和食用限量。 3.质量规格和食品安全指标见附录。 |

附录

1.  感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1  感官要求

| 项目 | 要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 棕色 | 取适量试样置于清洁、干燥的白瓷盘或烧杯中，在自然光线下，观察其色泽和状态，嗅其气味，品其滋味。 |
| 滋味 | 微甜，无异味 |  |
| 气味 | 具有本品固有气味， 无异味 |  |
| 状态 | 粉末，无肉眼可见外 来异物 |  |

2.  理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2  理化指标

| 项目 |  | 指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总多酚（以没食子酸计），g/100g ≥ |  | 40.0 | 国家卫生健康委2022年第2号公告甘蔗多酚的总多酚测定方法 |
| 水分，g/100g | ≤ | 6.0 | GB 5009.3 |
| 灰分，g/100g | ≤ | 8.0 | GB 5009.4 |
| 铅（Pb），mg/kg | ≤ | 0.5 | GB 5009.12 |
| 总砷（As），mg/kg | ≤ | 0.5 | GB 5009.11 |

3.  微生物指标

微生物指标应符合表 3 的规定。

表 3  微生物指标

| 项 目 | 指 标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 菌落总数，CFU/g ≤ | 10000 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群，CFU/g ≤ | 10 | GB 4789.3 |
| 霉菌和酵母，CFU/g ≤ | 50 | GB 4789.15 |
| 沙门氏菌，/25g | 不得检出 | GB 4789.4 |
| 金黄色葡萄球菌，/25g | 不得检出 | GB 4789.10 |