产品质量监督抽查实施细则



2026年新疆生产建设兵团聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜产品质量监督抽查实施细则

2026-06发布                                              2026-06实施

新疆生产建设兵团市场监督管理局
2026年新疆生产建设兵团聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

产品质量监督抽查实施细则

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

随机抽取2卷薄膜，其中1卷为检验样品，1卷为备用样品。

2 检验依据
表1 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	厚度
	GB 13735-2017 
	GB 13735-2017 

	2
	厚度偏差
	平均厚度偏差
	GB 13735-2017 
	GB 13735-2017

GB/T 6672-2001

	
	
	厚度极限偏差
	GB 13735-2017 
	GB 13735-2017

GB/T 6672-2001

	3
	拉伸负荷（纵、横向）
	GB 13735-2017 
	GB 13735-2017

GB/T 1040.3-2006

	4
	断裂标称应变（纵、横向）
	GB 13735-2017 
	GB 13735-2017

GB/T1040.3-2006

	5
	直角撕裂负荷（纵、横向）
	GB 13735-2017 
	GB 13735-2017

QB/T 1130-1991


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 13735-2017  聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

                              
